城市公共交通运营管理课程考察报告

题目：啬园校区校园接驳小巴士线路和线路网规划

学期：2026-2027-1

| 成 员 | 学 号 | 班 级 | 分 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吴烁 |  | 交工231 |  |
| 谢淼 |  | 交工231 |  |
| 徐潇渝 |  | 交工231 |  |
| 孙佳恒 | 2333110122 | 交工231 |  |

目录

摘要	1

关键词	2

1.前期准备	3

1.1 实验目的及意义	3

1.2 调查内容及方法	5

1.2.1 学生出行情况调查	5

1.2.2 校园内现有道路调查	6

1.2.3 校园接驳巴士基本信息	9

1.2.4 路线信息	12

2．客流量分析与结果	16

2.1 晚高峰客流调查（上行）	16

2.1 晚高峰客流调查（下行）	19

2.3 早高峰客流调查（上行）	22

2.4 早高峰客流调查（下行）	25

2.5 断面客流分析	28

2.6 方向上的客流动态分析	30

2.7 行车时刻表	33

2.8 发车间隔检验	34

2.9 劳动配班	38

2.10 评价指标	40

2.11 与目前交通方式的对比	41

3．附录	43

3.1 小组成员及分工	43

3.2 工作记录	43

3.3 个人心得体会	44

引用文献	47

摘要

本次课程考察聚焦于南通大学啬园校区校园接驳小巴士线路和线路网规划，旨在通过科学规划与数据分析，构建高效、智能、低碳的校园接驳交通系统，以满足师生日常出行需求，并为校园可持续发展和智慧化管理提供实践范例。考察团队通过问卷调研、实地勘察等方式，精准把握学生出行特征与校园道路状况，发现出行目的集中于学习、运动和就餐，目的地主要为教学楼、宿舍楼和校园出口，出行时长多在10-30分钟，方式以骑行和步行为主。

在校园道路调查中，团队分析了东西向和南北向主干道的交通设施完善程度与流量差异，为线路规划提供依据。同时，拟采用宇通E7纯电动客车作为接驳巴士，其车身紧凑、机动灵活、节能环保，且安全性能卓越，充分满足校园内部交通需求。经测算，校园约需15辆巴士保障高峰时段运营，发车间隔设置为3分钟。规划的公交线路全长2.8km，贯穿校园多个重要区域，站点间距依据相关规范合理设置，确保师生出行便利。

在客流量分析方面，团队对早高峰、晚高峰的上行和下行客流进行了详细调查与统计，发现上下客规律与校园功能区分布紧密相关，生活区上客集中，教学区下客量大。通过对客流量、断面客流及方向动态的深入分析，进一步优化了行车时刻表与劳动配班方案。在评价指标方面，从运送速度、舒适性等维度对公交线路服务水平进行评估，并对比了校园公交车与其他交通方式在效率、成本、环保等方面的差异，提出混合交通模式等优化建议，为校园交通规划提供了全面、系统的参考方案。

关键词

公交调查；接驳小巴士；线路网设计；客流量分析；交通方式对比

1.前期准备

1.1 实验目的及意义

实验目的：

- 优化校园内部交通网络：通过科学拟设接驳线路及站点布局，覆盖教学区、宿舍区、食堂、图书馆、体育馆等高频活动区域，缓解高峰时段出行拥堵问题，提升校园交通系统的整体运行效率。

- 精准分析出行需求：通过模拟OD分析、断面流量与人员集散调查等手段，掌握不同区域、不同时间段的潜在出行规律，为线路走向、发车间隔、站点设置提供数据支撑，确保线路结构与师生实际需求高度匹配。（基于OD反推的校园交通分配方法研究——以广州大学为例）

- 验证运行方案的可行性：从线路长度、车站间距、运行时间、车辆配置等方面系统评估运营方案的合理性，分析其服务半径与覆盖能力，力求在服务充分的基础上实现资源节约与管理可控。

- 推动绿色校园建设：以低碳环保为目标，构建步行+公交的绿色出行系统，探索新能源接驳车、智能调度系统等在校园场景下的适配模式，推进校园交通工具向节能减排、智能协同方向转型。（构建绿色出行系统 积极打造“公交城市”）

- 提升校园整体交通可达性与可持续性：构建以“集约、便捷、安全、环保”为核心的内部交通体系，实现师生在校区各功能区之间的高效流动，减少交通断裂点和冗余路径，为今后校方规划与实施校园公交提供理论基础与参考方案。

- 为未来校园交通规划积累模型与路径经验：以啬园校区现有功能区划为基础，在缺乏现实公交系统的前提下，提出系统化构想与设计，为学校后期基础设施建设提供前期参考、技术支持与政策建议，具备现实应用潜力。

实验意义：

- 填补校园交通组织空白，增强服务体系完整性：南通大学啬园校区目前尚未建设校园内部公交系统，面对教学区与宿舍区分布广泛、师生活动频繁等现实需求，构建科学的校园内部公交方案具有重要的现实意义。本实验通过系统性规划设想，为校方提供未来建设内部交通体系的理论支撑和可操作性建议，有助于填补当前校园交通组织的制度与设施空白。

- 缓解高峰出行压力，提升出行效率与体验：教学活动、就餐、图书馆自习等在校园内部形成规律性出行高峰，步行通勤在空间上易形成瓶颈与集聚。通过模拟公交线路运行，合理配置站点、线路走向与班次设置，可有效缓解局部拥堵现象，提升出行效率，改善高峰期通勤体验，增强校内交通运行的有序性和舒适度。（公交优先对缓解城市交通拥堵的影响与优化措施、北京依托公交优先发展缓解交通拥堵）

- 提升交通公平性与便利性，强化服务覆盖能力：校内部分师生的身体状况、课程安排或宿舍位置等客观条件使其对交通工具的依赖更强。本实验拟设公交线路能够为更多元的校园人群提供便利，促进校内交通机会的均衡分配，体现以人为本、便捷普惠的交通理念，增强校园内部服务体系的公平性。

- 支持绿色校园与可持续发展目标的推进：本实验强调绿色出行优先，通过对小型电动接驳车或新能源车辆的适用性进行讨论，探索节能、环保、低碳的交通模式。在未来建设中有望降低私家车、电动车无序通行所带来的能耗与安全隐患，有助于构建生态友好型校园环境，响应国家“双碳”战略与可持续发展议程。

总之，本实验通过科学规划与数据分析，致力于构建高效、智能、低碳的校园接驳交通系统，既满足师生日常出行需求，又为校园可持续发展和智慧化管理提供实践范例。

1.2 调查内容及方法

1.2.1 学生出行情况调查

1.2.2 校园内现有道路调查

1.2.3 校园接驳巴士基本信息

表1 一号线公交基本情况表

| 1号线：第九、十园区←→化工纺织楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发车时间 | 第九、十园区 |  |  | 化工纺织楼 |  |  |
|  | 始车6：50 | 末车21:30 |  | 始车7:00 |  | 末车21:40 |
| 发车间隔 |  |  |  |  | 票价 |  |
| 高峰时段3分钟/班，平峰时段10分钟/班 |  |  |  |  | 免费 |  |
| 所属运营公司 |  |  | 车辆类型 |  |  |  |
| 南通大学 |  |  | 小型巴士 |  |  |  |

南通大学啬园校区大约有2.5万名学生，其中选择公共交通出行的比例为7%-8%，即约有1750-2000名学生依赖校车服务。本实验取7.5%，即有1875名学生依赖校车服务。同时结合实际课程安排情况等，预计早高峰（7:30-8:00）客流占比20%，午高峰（12:00-12:30&13:00-13:30）客流占比30%，晚高峰（16:30-18:30）客流占比15%。根据前序内容，校园接驳巴士最大载客量30人，同时设校车在高峰时段能运行1.5个班次，可得出以下表格。

表2 高峰时间用车需求

| 时间 | 客流（已取整） | 每车载客量（人） | 需要车辆数（辆） |
| --- | --- | --- | --- |
| 早高峰 | 375 | 30×1.5=45 | 375÷45≈9 |
| 午高峰 | 563 | 30×1.5=45 | 563÷45≈13 |
| 晚高峰 | 282 | 30×1.5=45 | 282÷45≈7 |

根据表2内容可以得知需要的巴士数最少为13辆，考虑到车辆可能存在的维护等状态，需要预留1-2辆巴士作为冗余，所以建议采购15辆巴士。

根据下列公式可计算得出最小发车间隔：

hmin=ts+tr+2∙n∙l'a+n∙l'v+v(K+1)2b

ts=t0+maxb'∙τb,a'∙τa

式中：

hmin——最小发车间隔；

tr——反应时间；

n∙l'——公交车辆长度；

a——加速率；

b——制动率；

K——安全因素（≥1）

ts——车站停留时间；

t0——开门前和关门后的损失时间；

b'——最繁忙车门上车的乘客数；

a'——最繁忙车门下车的乘客数；

τb，τa——每位乘客上、下车时间。

通过计算可以得到：

ts=1+max24∙4,13∙2=97s

hmin=97+1+2∙71.5+75+5(1+1)2∙2.5=104.455s

上述算式中各个因素的取值来源于车辆本身数据和《城市公共交通》课本中表6-1与表6-2。因此取整后最小发车间隔是105秒，即为1.75min。结合校园道路情况与刚才计算所得数据，本实验设置发车间隔为3min。

1.2.4 路线信息

表3 途径站点名称表

| 上行 | 下行 | 站点功能定位 |
| --- | --- | --- |
| 第九、十园区 | 化工纺织楼 | 学生宿舍/教学楼 |
| 第三食堂 | 西门 | 餐饮区/出入口 |
| 第七、第八园区 | 第一食堂 | 学生宿舍/餐饮区 |
| 第二食堂 | 公共教学楼与文科楼 | 餐饮区/教学楼 |
| 7、8、9号教学楼 | 南门 | 教学楼/出入口 |
| 南门 | 7、8、9号教学楼 | 出入口/教学楼 |
| 公共教学与文科楼 | 第二食堂 | 教学楼/餐饮区 |
| 第一食堂 | 第七、第八园区 | 餐饮区/学生宿舍 |
| 西门 | 第三食堂 | 出入口/餐饮区 |
| 化工纺织楼 | 第九、十园区 | 教学楼/学生宿舍 |

本校园内部公交线路全长 2.8km，为师生日常出行提供便利。线路从上行开始，途径第九、十园区，方便在该区域居住或活动的师生乘车前往校园其他地方；接着依次经过第三食堂、第七、第八园区，进一步满足师生的出行需求；随后抵达第二食堂，为在附近就餐或活动的人员提供交通支持；继续前行，经过 7、8、9 号教学楼，方便师生在教学楼之间往来以及前往其他区域；再前往南门，便于师生进出校园以及与其他区域连接；紧接着抵达公共教学与文科楼，满足在此教学和学习的师生出行；之后是第一食堂，保障师生就餐时段的便捷通行；再到达西门，进一步为师生进出校园提供便利；最后终点站为化工纺织楼，方便相关学院师生的出行。

这条公交线路贯穿校园多个重要区域，连接了生活园区、教学楼、食堂以及校门等关键地点，有效缩短了师生在校园内的通勤时间，提高了出行效率，有助于校园生活的高效运转和师生日常活动的顺利开展。

图3 公交线路走向图

公交场站的的规模是公交客运系统的重要评价指标之一，应根据校园规模、公交线路网规划等的基础上确定场站设施用地等，使公交客运能力满足高峰的需求。

常规公交场站包括首末站和中间站。其中公交首末站规模可用下面公式计算：

Sb=i=1kNiS标

式中：

Sb——公交首末站规模；

k——首末站公交线路数，该数值由公交规划决定；

Ni——根据第i条公交线路的首末站面积应考虑的公交车辆数(标台)，按规范规定可取该条线路配备的公交车辆数的60%，该条线路配备的公交车辆数由公交规划确定;

S标——每标车在首末站中的占地面积，通常取100m2/标车。

公交中间站规模的计算主要采用时空消耗理论。时空消耗是指交通个体(人或车)在一定时间内占有的空间。常规公交在中间站停靠的时空消耗为常规公交在中间站停靠所需的空间和停靠时间的乘积。公交车辆在中间站的时空消耗等于中间站的广义容量(为中间站的面积与其使用时间的乘积)，即：

Sbm=i=1nfiSbptbTη

式中：Sbm——公交中间站规模；

Sbp——常规公交在中间站停靠所需的空间；

n——中间站停靠的公交线路条数；

fi——第i条公交线路在高峰小时发送的车辆数，一般为10~12辆；

tb——常规公交在中间站的停靠时间，包括乘客上下车时间及车辆启动的时间等，通常取 1~2 min；

T——高峰小时，即60 min；

η——高峰小时常规公交中间停靠站的利用率，通常取0.6~0.8。

根据上述公式，再结合本实验的调查，可以做出计算：

Sb=i=1kNiS标=15×0.6×100=900（m2）

Sbm=i=1nfiSbptbTη=12×14.7×160×0.7=4.2（m2）

因此计算得出首末站规模应为900m2，公交中间站规模应在4.2 m2左右。

《上海市公共汽车和电车客运服务规范》中有如下规定：公交站点设置应便民，原则上内环内区域 300 米服务半径全覆盖，其余区域的城市建成区 500 米服务半径全覆盖。站距应按线路的客流量、换乘需求、道路条件等相关因素确定，外环内区域及郊区城镇化地区线路站距一般为 500 米 -800 米；郊区其他地区线路站距一般为 800 米 -1200 米。快速公交线路站距宜为 500 米 -1200 米。同一站点停靠多条公交线路，中心城区一般控制在 10 条以内，站台长度应满足车辆停靠需求；因班次较密、乘客较多影响车辆正常停靠和通行时，在客观条件允许下应分开设置站点，其间距一般为 50-60 米，郊区可适当放宽。

本此实验站点间距设置如下：

第九、十园区——第三食堂：333.25m；

第三食堂——第七、第八园区：329.92m；

第七、第八园区——第二食堂：274.26m；

第二食堂——7、8、9号教学楼：182.57m；

7、8、9号教学楼——南门：300m；

南门——公共教学与文科楼：380m；

公共教学与文科楼——第一食堂：290m；

第一食堂——西门：270m；

西门——化工纺织楼：440m。

可见本次实验的站点设置满足上述规范要求。

2．客流量分析与结果

2.1 晚高峰客流调查（上行）

表4 第一小组晚高峰上行公交线路客流调查表

| 公交线路客流调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查日期：2025.4.16 |  |  | 调查线路：公交一号线 |  |  |
| 发车间隔：3分钟 |  | 发车时间：16;10 |  | 到达时间：16;29 |  |
| 站点编号 | 途径站点 | 到达时间 | 离站时间 | 上车人数 | 下车人数 |
| 1 | 第九、十园区 |  | 16:12 | 11 | 0 |
| 2 | 第三食堂 | 16:13 | 16:14 | 7 | 8 |
| 3 | 第七、第八园区 | 16:15 | 16:16 | 7 | 2 |
| 4 | 第二食堂 | 16:17 | 16:18 | 3 | 6 |
| 5 | 7、8、9号教学楼 | 16:19 | 16:20 | 1 | 3 |
| 6 | 南门 | 16:21 | 16:22 | 0 | 3 |
| 7 | 公共教学与文科楼 | 16:23 | 16:24 | 0 | 4 |
| 8 | 第一食堂 | 16:25 | 16:26 | 0 | 1 |
| 9 | 西门 | 16:27 | 16:28 | 1 | 3 |
| 10 | 化工纺织楼 | 16:29 |  | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 30 | 30 |

表5 第二小组晚高峰上行公交线路客流调查表

| 公交线路客流调查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查日期：4.16 |  |  |  | 调查线路：公交一号线 |  |  |
| 发车间隔：3分钟 |  | 发车时间：16:25 |  |  | 到达时间：16:44 |  |
| 站点编号 | 途径站点 | 到达时间 | 离站时间 |  | 上车人数 | 下车人数 |
| 1 | 第九、十园区 |  | 16:27 |  | 13 | 0 |
| 2 | 第三食堂 | 16:28 | 16:29 |  | 5 | 5 |
| 3 | 第七、第八园区 | 16:30 | 16:31 |  | 8 | 3 |
| 4 | 第二食堂 | 16:32 | 16:33 |  | 3 | 4 |
| 5 | 7、8、9号教学楼 | 16:34 | 16:35 |  | 0 | 5 |
| 6 | 南门 | 16:36 | 16:37 |  | 0 | 4 |
| 7 | 公共教学与文科楼 | 16:38 | 16:39 |  | 1 | 2 |
| 8 | 第一食堂 | 16:40 | 16:41 |  | 0 | 2 |
| 9 | 西门 | 16:42 | 16:43 |  | 1 | 5 |
| 10 | 化工纺织楼 | 16:44 |  |  | 0 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  | 31 | 31 |

表6 公交一号线公交晚高峰上行线路客流量统计

| 公交线路客流调查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查日期：4.16 |  | 调查线路：公交一号线 |  |
| 发车时间：16:10 |  | 到达时间：16:44 |  |
| 站点编号 | 途径站点 | 上车人数 | 下车人数 |
| 1 | 第九、十园区 | 24 | 0 |
| 2 | 第三食堂 | 12 | 13 |
| 3 | 第七、第八园区 | 15 | 5 |
| 4 | 第二食堂 | 6 | 10 |
| 5 | 7、8、9号教学楼 | 1 | 8 |
| 6 | 南门 | 0 | 7 |
| 7 | 公共教学与文科楼 | 1 | 6 |
| 8 | 第一食堂 | 0 | 3 |
| 9 | 西门 | 2 | 8 |
| 10 | 化工纺织楼 | 0 | 1 |
| 合计 |  | 61 | 61 |

图4 晚高峰时段上行路线上下车人数对比图

图5 晚高峰时段上行路线上下车人数比例图

一号线公交上行线在高峰时段的上下客规律比较明显，前半程上客人数大于等于下客人数，后半程上客人数小于等于下客人数。在第九、十园区，第三食堂，第七、八园区三站上客人数较多。在这三站附近主要是学生宿舍，并且离主要教学楼较远，因此这三站周围分布着大量出行需求，有大量乘客上课属于情理之中。下客人数多的站点有第一食堂、第二食堂、第三食堂以及各个教学楼，这些站点是校园内学生出行的主要目的地，因此下客量多合理。综上，某上行线的上下客情况受周边出行到达需求的影响显得比较规律。

2.1 晚高峰客流调查（下行）

表7 第一小组晚高峰下行公交线路客流调查表

| 公交线路客流调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查日期：4.16 |  |  | 调查线路：公交一号线 |  |  |
| 发车间隔：3分钟 |  | 发车时间：17:00 |  | 到达时间：17:19 |  |
| 站点编号 | 途径站点 | 到达时间 | 离站时间 | 上车人数 | 下车人数 |
| 1 | 化工纺织楼 |  | 17：02 | 1 | 0 |
| 2 | 西门 | 17：03 | 17：04 | 3 | 0 |
| 3 | 第一食堂 | 17：05 | 17：06 | 2 | 2 |
| 4 | 公共教学与文科楼 | 17：07 | 17：08 | 3 | 0 |
| 5 | 南门 | 17：09 | 17：10 | 2 | 2 |
| 6 | 7、8、9号教学楼 | 17：11 | 17：12 | 0 | 0 |
| 7 | 第二食堂 | 17：13 | 17:14 | 3 | 0 |
| 8 | 第七、第八园区 | 17:15 | 17:16 | 1 | 3 |
| 9 | 第三食堂 | 17:17 | 17:18 | 0 | 1 |
| 10 | 第九、十园区 | 17:19 |  | 0 | 7 |
| 合计 |  |  |  | 15 | 15 |

表8 第二小组晚高峰下行公交线路客流调查表

| 公交线路客流调查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查日期：4.16 |  |  |  | 调查线路：公交一号线 |  |  |
| 发车间隔：3分钟 |  | 发车时间：17:15 |  |  | 到达时间：17:34 |  |
| 站点编号 | 途径站点 | 到达时间 | 离站时间 |  | 上车人数 | 下车人数 |
| 1 | 化工纺织楼 |  | 17:17 |  | 0 | 0 |
| 2 | 西门 | 17:18 | 17:19 |  | 4 | 0 |
| 3 | 第一食堂 | 17:20 | 17:21 |  | 3 | 2 |
| 4 | 公共教学与文科楼 | 17:22 | 17:23 |  | 2 | 2 |
| 5 | 南门 | 17:24 | 17:25 |  | 2 | 0 |
| 6 | 7、8、9号教学楼 | 17:26 | 17:27 |  | 1 | 1 |
| 7 | 第二食堂 | 17:28 | 17:29 |  | 4 | 0 |
| 8 | 第七、第八园区 | 17:30 | 17:31 |  | 2 | 5 |
| 9 | 第三食堂 | 17:32 | 17:33 |  | 0 | 3 |
| 10 | 第九、十园区 | 17:34 |  |  | 0 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 18 | 18 |

表9 公交一号线公交晚高峰下行线路客流量统计

| 公交线路客流调查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查日期：4.16 |  | 调查线路：公交一号线 |  |
| 发车时间：17:00 |  | 到达时间：17:34 |  |
| 站点编号 | 途径站点 | 上车人数 | 下车人数 |
| 1 | 化工纺织楼 | 1 | 0 |
| 2 | 西门 | 7 | 0 |
| 3 | 第一食堂 | 5 | 4 |
| 4 | 公共教学与文科楼 | 5 | 2 |
| 5 | 南门 | 4 | 2 |
| 6 | 7、8、9号教学楼 | 1 | 1 |
| 7 | 第二食堂 | 7 | 0 |
| 8 | 第七、第八园区 | 3 | 8 |
| 9 | 第三食堂 | 0 | 4 |
| 10 | 第九、十园区 | 0 | 12 |
| 合计 |  | 33 | 33 |

图6 晚高峰时段下行路线上下车人数对比图

图7 晚高峰时段下行路线上下车人数比例图

一号线公交下行线在高峰时段的上下客规律比较明显，下客主要集中在后半程，才第七、第八园区，第三食堂，第九、十园区站集中下车，这三个站点附近都是学生宿舍，属于生活区，有大量的需求，因此有较多乘客下车且下客较为集中。上客主要集中在前半段，尤其在西门与7、8、9号教学楼，这两个站点一个是校园内外部通道，一个是教学楼，因此在此类站点附近会有大量乘车需求。

2.3 早高峰客流调查（上行）

表10第一小组早高峰上行公交线路客流调查表

| 公交线路客流调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查日期：2025.4.16 |  |  | 调查线路：公交一号线 |  |  |
| 发车间隔：3分钟 |  | 发车时间：7:10 |  | 到达时间：7:28 |  |
| 站点编号 | 途径站点 | 到达时间 | 离站时间 | 上车人数 | 下车人数 |
| 1 | 第九、十园区 |  | 7:11 | 8 | 0 |
| 2 | 第三食堂 | 7:12 | 7:13 | 4 | 7 |
| 3 | 第七、第八园区 | 7:14 | 7:15 | 6 | 0 |
| 4 | 第二食堂 | 7:16 | 7:17 | 3 | 5 |
| 5 | 7、8、9号教学楼 | 7:18 | 7:19 | 0 | 6 |
| 6 | 南门 | 7:20 | 7:21 | 1 | 0 |
| 7 | 公共教学与文科楼 | 7:22 | 7:23 | 0 | 2 |
| 8 | 第一食堂 | 7:24 | 7:25 | 4 | 2 |
| 9 | 西门 | 7:26 | 7:27 | 0 | 0 |
| 10 | 化工纺织楼 | 7:28 |  | 0 | 4 |
| 合计 |  |  |  | 26 | 26 |

表11 第二小组早高峰上行公交线路客流调查表

| 公交线路客流调查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查日期：4.16 |  |  |  | 调查线路：公交一号线 |  |  |
| 发车间隔：3分钟 |  | 发车时间：7:25 |  |  | 到达时间：7;43 |  |
| 站点编号 | 途径站点 | 到达时间 | 离站时间 |  | 上车人数 | 下车人数 |
| 1 | 第九、十园区 |  | 7:26 |  | 9 | 0 |
| 2 | 第三食堂 | 7:27 | 7:28 |  | 3 | 5 |
| 3 | 第七、第八园区 | 7:29 | 7:30 |  | 6 | 0 |
| 4 | 第二食堂 | 7:31 | 7:32 |  | 3 | 5 |
| 5 | 7、8、9号教学楼 | 7:33 | 7:34 |  | 0 | 6 |
| 6 | 南门 | 7:35 | 7:36 |  | 1 | 0 |
| 7 | 公共教学与文科楼 | 7:37 | 7:38 |  | 1 | 4 |
| 8 | 第一食堂 | 7:39 | 7:40 |  | 2 | 4 |
| 9 | 西门 | 7:41 | 7:42 |  | 2 | 0 |
| 10 | 化工纺织楼 | 7:43 |  |  | 0 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  | 27 | 27 |

表12 公交一号线公交早高峰上行线路客流量统计

| 公交线路客流调查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查日期：4.16 |  | 调查线路：公交一号线 |  |
| 发车时间：7:10 |  | 到达时间：7;43 |  |
| 站点编号 | 途径站点 | 上车人数 | 下车人数 |
| 1 | 第九、十园区 | 17 | 0 |
| 2 | 第三食堂 | 7 | 12 |
| 3 | 第七、第八园区 | 12 | 0 |
| 4 | 第二食堂 | 6 | 10 |
| 5 | 7、8、9号教学楼 | 0 | 12 |
| 6 | 南门 | 2 | 0 |
| 7 | 公共教学与文科楼 | 1 | 6 |
| 8 | 第一食堂 | 6 | 6 |
| 9 | 西门 | 2 | 0 |
| 10 | 化工纺织楼 | 0 | 7 |
| 合计 |  | 53 | 53 |

图8 早高峰时段上行路线上下车人数对比图

图9 早高峰时段上行路线上下车人数比例图

一号线在早高峰时段上行路线客流比较规律，与晚高峰客流类似，在学生宿舍园区与食堂处上客人数较多，在教学楼处下客人数较多，与学生出行目的有关，基本都是以上课或学习为出行目的。早高峰时段上行线路上下车人数比例不均衡，有集中上客和集中下客的特点，这与站点附近用地的功能有关，宿舍园区上客集中，教学楼下客集中。

2.4 早高峰客流调查（下行）

表13第一小组早高峰下行公交线路客流调查表

| 公交线路客流调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查日期：4.16 |  |  | 调查线路：公交一号线 |  |  |
| 发车间隔：3分钟 |  | 发车时间：7:10 |  | 到达时间：7:28 |  |
| 站点编号 | 到达时间 | 到达时间 | 离站时间 | 上车人数 | 下车人数 |
| 1 | 化工纺织楼 |  | 7:11 | 1 | 0 |
| 2 | 西门 | 7:12 | 7:13 | 3 | 0 |
| 3 | 第一食堂 | 7:14 | 7:15 | 2 | 2 |
| 4 | 公共教学与文科楼 | 7:16 | 7:17 | 3 | 0 |
| 5 | 南门 | 7:18 | 7:19 | 2 | 2 |
| 6 | 7、8、9号教学楼 | 7:20 | 7:21 | 0 | 0 |
| 7 | 第二食堂 | 7:22 | 7:23 | 3 | 0 |
| 8 | 第七、第八园区 | 7:24 | 7:25 | 1 | 3 |
| 9 | 第三食堂 | 7:26 | 7:27 | 0 | 1 |
| 10 | 第九、十园区 | 7:28 |  | 0 | 7 |
| 合计 |  |  |  | 15 | 15 |

表14第二小组早高峰下行公交线路客流调查表

| 公交线路客流调查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查日期：4.16 |  |  |  | 调查线路：公交一号线 |  |  |
| 发车间隔：3分钟 |  | 发车时间：7:25 |  |  | 到达时间：7:43 |  |
| 站点编号 | 到达时间 | 到达时间 | 离站时间 |  | 上车人数 | 下车人数 |
| 1 | 化工纺织楼 |  | 7:26 |  | 0 | 0 |
| 2 | 西门 | 7:27 | 7:28 |  | 4 | 0 |
| 3 | 第一食堂 | 7:29 | 7:30 |  | 3 | 2 |
| 4 | 公共教学与文科楼 | 7:31 | 7:32 |  | 2 | 2 |
| 5 | 南门 | 7:33 | 7:34 |  | 2 | 0 |
| 6 | 7、8、9号教学楼 | 7:35 | 7:36 |  | 1 | 1 |
| 7 | 第二食堂 | 7:37 | 7:38 |  | 4 | 0 |
| 8 | 第七、第八园区 | 7:39 | 7:40 |  | 2 | 5 |
| 9 | 第三食堂 | 7:41 | 7:42 |  | 0 | 3 |
| 10 | 第九、十园区 | 7:43 |  |  | 0 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 18 | 18 |

表15 公交一号线公交早高峰下行线路客流量统计

| 公交线路客流调查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查日期：4.16 |  | 调查线路：公交一号线 |  |
| 发车时间：18：10 |  | 到达时间：18：32 |  |
| 站点编号 | 途径站点 | 上车人数 | 下车人数 |
| 1 | 化工纺织楼 | 0 | 0 |
| 2 | 西门 | 2 | 0 |
| 3 | 第一食堂 | 10 | 1 |
| 4 | 公共教学与文科楼 | 1 | 5 |
| 5 | 南门 | 2 | 0 |
| 6 | 7、8、9号教学楼 | 0 | 7 |
| 7 | 第二食堂 | 2 | 0 |
| 8 | 第七、第八园区 | 1 | 3 |
| 9 | 第三食堂 | 1 | 0 |
| 10 | 第九、十园区 | 0 | 3 |
| 合计 |  | 19 | 19 |

图10 早高峰时段下行路线上下车人数对比图

图11 早高峰时段下行路线上下车人数比例图

早高峰时段下行线路上车集中在第一食堂处，这是因为该站点附近学生宿舍集中，且时段为早高峰时段，故上客数多。其余上客点散落在其他站点。下客依旧集中在教学楼处和园区附近。同时上下课比例不均衡，有集中上下客的现象，这与站点周围设施的功能强相关。

2.5 断面客流分析

表16 晚高峰时段上行路线断面客流量

| 断面 | 客流量 |
| --- | --- |
| 第九、十园区——第三食堂 | 24 |
| 第三食堂——第七、第八园区 | 25 |
| 第七、第八园区——第二食堂 | 20 |
| 第二食堂——7、8、9号教学楼 | 16 |
| 7、8、9号教学楼——南门 | 9 |
| 南门——公共教学与文科楼 | 7 |
| 公共教学与文科楼——第一食堂 | 7 |
| 第一食堂——西门 | 3 |
| 西门——化工纺织楼 | 10 |
| 化工纺织楼 | 1 |

表17 晚高峰时段下行路线断面客流量

| 断面 | 客流量 |
| --- | --- |
| 化工纺织楼——西门 | 1 |
| 西门——第一食堂 | 7 |
| 第一食堂——公共教学与文科楼 | 9 |
| 公共教学与文科楼——南门 | 7 |
| 南门——7、8、9号教学楼 | 6 |
| 7、8、9号教学楼——第二食堂 | 2 |
| 第二食堂——第七、第八园区 | 7 |
| 第七、第八园区——第三食堂 | 11 |
| 第三食堂——第九、十园区 | 4 |
| 第九、十园区 | 12 |

表18 早高峰时段上行路线断面客流量

| 断面 | 客流量 |
| --- | --- |
| 第九、十园区——第三食堂 | 17 |
| 第三食堂——第七、第八园区 | 19 |
| 第七、第八园区——第二食堂 | 12 |
| 第二食堂——7、8、9号教学楼 | 16 |
| 7、8、9号教学楼——南门 | 12 |
| 南门——公共教学与文科楼 | 2 |
| 公共教学与文科楼——第一食堂 | 7 |
| 第一食堂——西门 | 12 |
| 西门——化工纺织楼 | 2 |
| 化工纺织楼 | 7 |

表19 早高峰时段下行路线断面客流量

| 断面 | 客流量 |
| --- | --- |
| 化工纺织楼——西门 | 0 |
| 西门——第一食堂 | 2 |
| 第一食堂——公共教学与文科楼 | 11 |
| 公共教学与文科楼——南门 | 6 |
| 南门——7、8、9号教学楼 | 2 |
| 7、8、9号教学楼——第二食堂 | 7 |
| 第二食堂——第七、第八园区 | 2 |
| 第七、第八园区——第三食堂 | 4 |
| 第三食堂——第九、十园区 | 1 |
| 第九、十园区 | 3 |

从断面客流表的对比中可以看出，上行线路在第九、十园区到7、8、9号教学楼之间，每一个断面都保持着比较高的客流，这和公交线路的特点有关，这一段是学生园区集中的地方，且终点在教学楼，有极大可能就是学生乘车前往教学楼上课。类似地，下行线路也在相同路段保持较高的客流，原因可能是学生下课返回宿舍。因此可以看到在这一段的断面流量保持一个很高的水平。

2.6 方向上的客流动态分析

公共交通每条线路都有上下行两个方向。两个方向的客流量在同一时间分组内是不相等的，有的线路双向的客流量几乎相等，有的线路则差异很大。下面是根据本次实验做出的客流示意图。

表20 晚高峰时段上行路线客运量表

| 站点 | 客流量 | 集结量 | 疏散量 | 客运量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 24 | 0 | 164 |
| 2 | 23 | 12 | 13 |  |
| 3 | 33 | 15 | 5 |  |
| 4 | 29 | 6 | 10 |  |
| 5 | 22 | 1 | 8 |  |
| 6 | 15 | 0 | 7 |  |
| 7 | 10 | 1 | 6 |  |
| 8 | 7 | 0 | 3 |  |
| 9 | 1 | 2 | 8 |  |
| 10 | 0 | 0 | 1 |  |

图12 晚高峰时段上行路线客流示意图

表21 晚高峰时段下行路线客运量表

| 站点 | 客流量 | 集结量 | 疏散量 | 客运量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 107 |
| 2 | 8 | 7 | 0 |  |
| 3 | 9 | 5 | 4 |  |
| 4 | 12 | 5 | 2 |  |
| 5 | 14 | 4 | 2 |  |
| 6 | 14 | 1 | 1 |  |
| 7 | 21 | 7 | 0 |  |
| 8 | 16 | 3 | 8 |  |
| 9 | 12 | 0 | 4 |  |
| 10 | 0 | 0 | 12 |  |

图13 晚高峰时段上行路线客流示意图

图中横坐标数字代表站点，与表6和表9中一一对应。从单向型客流示意图中可以看出，在晚高峰期无论是上行还是下行，客流都在第九、十园区至7、8、9号教学楼段较大，这样的客流分布主要还是与公交线路附近地块的功能有关，即生活区与教学区之间的客流量程度要大于教学区与教学区之间的客流量。

表22 早高峰时段上行路线客运量表

| 站点 | 客流量 | 集结量 | 疏散量 | 客运量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 17 | 0 | 108 |
| 2 | 12 | 7 | 12 |  |
| 3 | 24 | 12 | 0 |  |
| 4 | 20 | 6 | 10 |  |
| 5 | 8 | 0 | 12 |  |
| 6 | 10 | 2 | 0 |  |
| 7 | 5 | 1 | 6 |  |
| 8 | 5 | 6 | 6 |  |
| 9 | 7 | 2 | 0 |  |
| 10 | 0 | 0 | 7 |  |

图14 早高峰时段上行路线客流示意图

表23 早高峰时段下行路线客运量表

| 站点 | 客流量 | 集结量 | 疏散量 | 客运量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2 | 2 | 2 | 0 |  |
| 3 | 11 | 10 | 1 |  |
| 4 | 7 | 1 | 5 |  |
| 5 | 9 | 2 | 0 |  |
| 6 | 2 | 0 | 7 |  |
| 7 | 4 | 2 | 0 |  |
| 8 | 2 | 1 | 3 |  |
| 9 | 3 | 1 | 0 |  |
| 10 | 0 | 0 | 3 |  |

图15 早高峰时段下行路线客流示意图

从单向型客流示意图中可以看出，在早高峰时段，上行路线客流依旧集中在第九、十园区至第二食堂一段，是因为早高峰时段学生集中从园区出发，目的及基本为教学楼，出行目的是上课。下行线路客流集中在第一食堂和7、8、9号教学楼，原因与上行线路类似，都是学生从园区出发前往教学楼上课。

2.7 行车时刻表

车次，依据客流量、车型定员和高低峰时间的满载率要求，推算出各时组所需车次。公示如下：

车次 =小时客流量车型定员×满载率要求

配车数，指各时组根据客流量、车次、车辆周转时间，计算各时组所需配备的车次。其计算公式为：

配车数 = (单程行驶时间 + 停站时间)×2 / 60×车型定员×满载率要求客流量

行车间隔，主要依据客流量、车型定员、满载率、车数，其计算公式为：

行车间隔 = 60 / 客流量车型定员×满载率要求

根据上述公式，可以得到行车时刻表。

表24 行车时刻表

| 营业时间/h | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客流量/人 | 375 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 车次/h | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 配车数/辆 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 行车间隔/min | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 营业时间/h | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
| 客流量/人 | 450 | 400 | 200 | 200 | 250 |
| 车次/h | 17 | 16 | 10 | 10 | 11 |
| 配车数/辆 | 12 | 11 | 7 | 7 | 8 |
| 行车间隔/min | 3.3 | 3.8 | 6.3 | 6.3 | 6 |
| 营业时间/h | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 20:00-21:40 |
| 客流量/人 | 282 | 250 | 200 | 150 | 150 |
| 车次/h | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 |
| 配车数/辆 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 行车间隔/min | 5.7 | 6 | 6.3 | 8.4 | 8.4 |

2.8 发车间隔检验

表25 晚高峰上行线路统计汇总

|  | 上车人数 | 下车人数 | 上车人数 | 下车人数 | 平均上车人数 | 平均下车人数 | 车上人数 | 断面客流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第九、十园区 | 11 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 |
| 第三食堂 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 66 |
| 第七、第八园区 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 16 | 96 |
| 第二食堂 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 84 |
| 7、8、9号教学楼 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | 66 |
| 南门 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 48 |
| 公共教学与文科楼 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 36 |
| 第一食堂 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| 西门 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 化工纺织楼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 总计 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 83 | 498 |

表26 晚高峰下行线路统计汇总

|  | 上车人数 | 下车人数 | 上车人数 | 下车人数 | 平均上车人数 | 平均下车人数 | 车上人数 | 断面客流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工纺织楼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 西门 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 |
| 第一食堂 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 公共教学与文科楼 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 36 |
| 南门 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 42 |
| 7、8、9号教学楼 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 42 |
| 第二食堂 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 60 |
| 第七、第八园区 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 48 |
| 第三食堂 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 36 |
| 第九、十园区 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 总计 | 15 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 53 | 318 |

表27 早高峰上行线路统计汇总

|  | 上车人数 | 下车人数 | 上车人数 | 下车人数 | 平均上车人数 | 平均下车人数 | 车上人数 | 断面客流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第九、十园区 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 |
| 第三食堂 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 30 |
| 第七、第八园区 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 66 |
| 第二食堂 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 54 |
| 7、8、9号教学楼 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 |
| 南门 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 |
| 公共教学与文科楼 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 第一食堂 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 西门 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 化工纺织楼 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 总计 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 47 | 282 |

表28 早高峰下行线路统计汇总

|  | 上车人数 | 下车人数 | 上车人数 | 下车人数 | 平均上车人数 | 平均下车人数 | 车上人数 | 断面客流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工纺织楼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 西门 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 30 |
| 第一食堂 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 36 |
| 公共教学与文科楼 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 42 |
| 南门 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 48 |
| 7、8、9号教学楼 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 48 |
| 第二食堂 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 66 |
| 第七、第八园区 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 48 |
| 第三食堂 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 36 |
| 第九、十园区 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 总计 | 15 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 60 | 360 |

图16 晚高峰上行乘客里程图

图17 晚高峰下行乘客里程图

图18 早高峰上行乘客里程图

图19 早高峰下行乘客里程图

算得到的结果是6，也就是每隔10分钟发一辆车，计算得出结果与实际相符。在当时，每隔10分钟发一辆车的情况下，只有在全程不超过10%的路面发生拥挤。说明发车安排在当时是比较合理的，不会出现过分拥堵或者运力浪费的情况。

2.9 劳动配班

行车时刻表必须和劳动配班结合进行，下表是劳动配班表。

表29 劳动配班表

2.10 评价指标

公共交通服务质量是指公共交通企业为满足乘客乘行需求所达到的程度。在线路运营评价中此项指标权重较高，公共交通服务质量评价通常涉及有关安全、迅速、准确、经济、方便、舒适等方面。因此，公交线路服务水平可通过以下指标来体现。

运送速度（V送）：车辆在运营线路起终点站之间(统计双方向)运送时间内的平均每小时行程，取全日平均速度，即:

V送=L'T送=iliiti

式中：L'——起终点间的距离，km；

T送——运营线路起点至终点的乘客运送时间，包括运送   途中在各停车站的停靠时交叉口的延误时间，h；

li——统计日中第i趟车载客运行的距离，km；

ti——统计日中第i趟车在运营线路起点至终点的乘客运送时间，h。

本次调查中，V送=2.2km/13h=6.6km/h

舒适性：公交企业为乘客提供的乘坐环境比较舒适，能最大限度地减少乘行途中的疲劳，人们对公交出行的要求也越高，这就要求车厢内的拥挤不能超过一定限度。其中一个衡量方法是高峰小时最大断面满载率，公式如下：

高峰小时最大断面满载率=线路高峰小时最大断面客流量车俩通过高断面的客位数总和×100%

因此可以进行如下计算：

早高峰：375420×100%=89.29%

晚高峰：282330×100%=85.45%

2.11 与目前交通方式的对比

校园交通是高校管理中的重要组成部分，不同交通方式在效率、成本、环保等方面各有优劣。以下是对校园公交车与其他主要交通方式的综合对比分析。

校园中现有的主要交通方式有（共享）单车、步行、私人汽车、滑板平衡车等，它们有一些特征。（共享）单车的特征无桩式自由骑行工具；步行是最传统的校园移动方式；私人汽车一般是教职工的交通工具；滑板平衡车是新兴的个人代步工具。而校园公交车属于固定线路、定时运行的校内公共交通。

下面是对他们的多维度效果对比。

表30 不同交通工具运输效率对比

| 指标 | 校园公交车 | 共享单车 | 步行 | 私人车辆 | 滑板类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均速度(km/h) | 15-20 | 10-15 | 4-6 | 15-25 | 8-12 |
| 载客量(人/车) | 20-50 | 1 |  | 1-2 | 1 |
| 天气适应性 | 强 | 较强 | 弱 | 较强 | 弱 |
| 高峰时段效率 | 较高 | 低 |  | 中 | 中 |

表31 不同交通工具经济成本对比

| 指标 | 校园公交车 | 共享单车 | 步行 | 私人车辆 | 滑板类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生单次成本 | 0-2元 | 1-3元 | 0 | 初始投入高 | 初始投入中 |
| 学校投入成本 | 高 | 低 | 0 | 0 | 0 |
| 维护成本 | 高 | 中 | 0 | 中 | 低 |

表32 不同交通工具环境影响对比

| 指标 | 校园公交车 | 共享单车 | 步行 | 私人车辆 | 滑板类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳排放量 | 低 | 0 | 0 | 中-高 | 0 |
| 空间占用率 | 中 | 高 | 低 | 高 | 低 |
| 噪音污染 | 中 | 低 | 无 | 低-中 | 低 |

表33 不同交通工具用户体验对比

| 指标 | 校园公交车 | 共享单车 | 步行 | 私人车辆 | 滑板类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等待时间 | 固定但需等待 | 随取随用 |  | 随时 | 随时 |
| 舒适度 | 高 | 中 | 低 | 中 | 低 |
| 灵活性 | 低 | 高 | 中 | 高 | 高 |
| 安全性 | 高 | 中 | 高 | 中 | 低 |

校园公交车最佳适用场景：大规模校区间的长距离移动、恶劣天气条件下的出行、上课高峰时段的大客流运输、携带大件物品或行动不便者的出行。

共享单车：短距离点对点移动，非高峰时段。

步行：小范围校区内移动，健康出行。

私人车辆：个性化出行需求，非固定路线。

滑板类：年轻学生短途代步，追求时尚。

本实验对校园公交有如下几点优化建议：

1.混合交通模式：建立以校园公交为骨干，共享单车为补充的综合体系。（美国大学校园静态交通规划的经验与启示）

2.智慧调度系统：利用大数据优化公交发车间隔和路线。

3.接驳设计：在公交站点周边设置共享单车停放区。

4.分时管理：高峰时段优先保障公交运行，平峰期发展共享交通。

3．附录

3.1 小组成员及分工

徐朗：负责前期调查与部分文章内容制作全文格式统一；

易磊：负责前期调查与部分文章内容制作；

谭盛文：负责前期调查与部分文章内容制作。

3.2 工作记录

4月16日：徐朗、易磊和谭盛文进行前期调查；

4月17日：三人对数据汇总整理；

4月18日：徐朗完成文章1.1和1.2.1部分，易磊完成2.1部分，谭盛文完成2.3部分；

4月19日：徐朗完成文章1.2.2至1.2.4部分，易磊完成2.2部分，谭盛文完成2.4部分；

4月20日：徐朗完成2.1至2.4部分修改，易磊完成2.6部分，谭盛文完成2.7部分；

4月21日：徐朗完成2.8部分，易磊完成2.9部分，谭盛文完成2.10部分；

4月22日：徐朗整理全文，各人完成心得小结。

3.3 个人心得体会

徐朗：在这次课程考察中，我主要负责前期调查以及文章部分内容的制作与全文格式的统一。通过这次实践，我深刻体会到交通规划并非简单的数据堆砌，而是要深入理解数据背后的出行逻辑。在前期调查阶段，我们深入校园各个角落，收集道路设施与学生出行的第一手资料。我发现，学生的出行需求有着鲜明的规律，比如早晚高峰从宿舍到教学区的集中出行，这些需求为线路规划指明了方向。同时，数据整理与分析的过程也充满了挑战。面对海量的客流量数据，我们反复核对、分类汇总，确保每一组数据都能精准反映出校园的出行特征。而将这些数据转化为清晰的图表和文字描述，更需要严谨的逻辑思维与扎实的专业知识。这次经历不仅提升了我的调研与写作技能，更让我学会了用动态的视角看待交通系统。比如，早高峰上行线路在宿舍区的集中上客与教学区的集中下客，形成了鲜明的潮汐流特征。这让我明白，交通规划要兼顾效率与人性化设计。未来，我希望能将这种对细节的洞察与对整体的把握，应用到更复杂的交通场景中，为构建高效、便捷的交通网络贡献自己的力量。

易磊：我在这次课程考察中主要负责前期调查以及部分文章内容的撰写工作。通过这次实践活动，我对校园交通规划有了更加深入的理解，也提升了自己的专业技能和团队协作能力。在前期调查阶段，我参与了校园道路状况和学生出行特征的调研工作。通过实地勘察和问卷调查，我们收集了大量的数据，这些数据为后续的线路规划和客流量分析提供了有力的支持。例如，我们发现学生在早晚高峰时段的出行需求主要集中在宿舍区和教学区之间，这一发现为公交线路的优化提供了重要的依据。在文章撰写过程中，我负责了客流量分析和劳动配班等内容的编写。通过对客流量数据的深入分析，我学会了如何运用专业知识和公式来计算断面客流、发车间隔等关键指标。同时，我也意识到数据准确性的重要性，任何一个微小的误差都可能导致最终结果的偏差。在团队协作方面，我们三人分工明确，相互配合，充分发挥各自的优势，共同完成了这份考察报告。在今后的学习和工作中，我将继续保持这种严谨认真的态度，不断提升自己的专业素养和团队合作精神，为解决实际的交通问题贡献自己的力量。

谭盛文： 在本次课程设计中，我主要负责校园接驳公交线路的客流量调查与分析，包括高峰时段上下车人数统计、断面客流动态分析等核心环节。通过深度参与项目，我不仅掌握了交通调研的基本方法，更对数据驱动的规划决策有了全新的认识。在晚高峰上行线路调查中，我通过实地观测发现：第九、十园区（学生宿舍）站点在16:10-16:44时段内累计上车24人，而7、8、9号教学楼（教学区）站点下车人数达12人，这与学生课后从宿舍返回教学区的行为高度匹配。数据统计显示，宿舍区站点早晚上客量占全线的60%以上，而教学区下客量占比超70%。这一发现直接影响了线路设计中“宿舍-教学区直达性优化”的优先级。这次课程设计让我认识到，交通规划不仅是数学模型的应用，更是对“人”的行为模式的解读。例如，午高峰客流分散性较强（食堂、教学楼、宿舍多点流动），而晚高峰呈现单向集中趋势，这要求线路设计需兼顾灵活性与效率。从“数据搬运”到“策略设计”的蜕变过去，我认为数据分析仅是“统计数字”，但本次项目让我意识到，数据背后是鲜活的出行需求。例如，晚高峰下客集中的宿舍区，本质反映了学生对“快速归巢”的迫切需求。这种洞察力让我在优化线路时，不仅关注效率，更注重“人性化设计”。本次设计的“短频快”接驳模式（3分钟间隔、2.8公里环线），可复用于解决城市“最后一公里”难题。而发现的“潮汐流”规律，与城市通勤的“早进晚出”高度相似，为未来研究职住平衡提供了微观案例。未来，我希望能参与更复杂的城市交通项目，将校园场景中积累的“短距离、高频率”运营经验，拓展至社区微循环公交等实际场景中，真正践行“以人为本”的交通理念。交通规划是理性与感性的交融——既需要公式与数据的支撑，也需理解人的行为与需求。这次课程设计让我跳出课本，真正触摸到“规划为⼈”的本质。未来，我将以此次实践为起点，探索更多数据与人文结合的交通解决方案，让出行不止于“到达”，更关乎“体验”。

引用文献

[1]陈子坚,郑小梅.美国大学校园静态交通规划的经验与启示[J].南方建筑,2023,(02):48-59.

[2]颜美芳,龚华炜,陈琪祺,等.基于OD反推的校园交通分配方法研究——以广州大学为例[J].城市建筑,2020,17(27):14-16.

[3]黄卫.构建绿色出行系统积极打造“公交城市”[J].求是,2010,(06):21-23.

[4]钱静.公交优先对缓解城市交通拥堵的影响与优化措施[J].人民公交,2024,(22):22-24.DOI:10.16857/j.cnki.cn11-5903/u.2024.22.004.

[5]郭继孚,孙明正,刘雪杰,等.北京依托公交优先发展缓解交通拥堵[J].建设科技,2011,(17):50-53.DOI:10.16116/j.cnki.jskj.2011.17.010.

[6]潘立军,刘喜梅.校车安全事故故障树分析及安全运营对策研究[J].湖南社会科学,2019,(04):127-132.

[7]上海市人民政府.《上海市公共汽车和电车客运服务规范》,沪道运行规〔2023〕3号，2023-05-22